# 폐쇄망 반입 런북

컨테이너 런타임이 없는 배포 서버에 OpenStack 운영 지원 플랫폼을 올리고, root 로그인이 막힌 노드를 점검하기까지.

| 플랫폼 번들 | 1.1.4 |
| --- | --- |
| 런타임 번들 | nerdctl-full 2.3.5 |
| 대상 | linux/amd64 |
| 반입 용량 | 361MB |
| 기준일 | 2026-09-08 |

전제 1 · 노드 — 점검 대상 노드는 root 로그인이 차단되어 있고, sudo 권한이 있는 일반 계정만 SSH를 허용합니다.

전제 2 · 배포 서버 — 배포 서버에 docker·podman·nerdctl이 하나도 없습니다. 런타임부터 반입합니다.

## 1. 반입하는 파일

두 개입니다. 성격이 다르므로 따로 묶여 있습니다 — 런타임 설치는 시스템 작업이고, 플랫폼 설치는 아닙니다. 이미 런타임이 있는 사이트는 두 번째 파일만 가져가면 됩니다.

| 파일 | 용량 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| openstack-ops-runtime-2.3.5-offline.tar.gz | 274MB | 상위 배포처의 nerdctl-full 압축 파일을 다시 묶지 않고 그대로 담습니다. 사이트에서 상위 배포처의 SHA256으로 직접 검증할 수 있어야 하기 때문입니다. 설치·제거 스크립트와 안내서 포함 |
| openstack-ops-platform-1.1.4-offline.tar.gz | 87MB | docker-archive 형식 이미지 tar(적재 후 약 273MB) + install.sh·opsctl.sh·lib.sh·config.env.example·systemd/·안내서 |

### 런타임 번들 구성

rpm·deb가 아니라 전부 정적 바이너리입니다. RHEL·Rocky·Ubuntu에서 같은 절차로 끝납니다.

| 구성 | 버전 | 구성 | 버전 |
| --- | --- | --- | --- |
| nerdctl | v2.3.5 | CNI plugins | v1.9.1 |
| containerd | v2.3.3 | BuildKit | v0.31.2 |
| runc | v1.5.1 | fuse-overlayfs | v1.17 |

### 플랫폼 이미지 구성

python:3.12-slim 베이스에 파이썬 패키지 8개뿐입니다.

| 패키지 | 버전 | 패키지 | 버전 |
| --- | --- | --- | --- |
| fastapi | 0.116.1 | httpx | 0.28.1 |
| uvicorn[standard] | 0.35.0 | fpdf2 | 2.8.8 |
| asyncssh | 2.21.0 | openpyxl | 3.1.5 |
| cryptography | 50.0.0 | python-multipart | 0.0.32 |

알아 둘 것 — 노드 SSH는 asyncssh(파이썬 라이브러리)로 직접 말합니다. 이미지에 openssh-client가 필요 없고, 그래서 nc·ping·ssh·curl도 없습니다. 컨테이너 안 진단은 ./opsctl.sh netcheck로 합니다.

## 2. 배포 서버에 이미 있어야 하는 것

우리가 설치하지 않는 것들입니다. 없으면 설치가 그 자리에서 멈춥니다.

| 항목 | 없으면 |
| --- | --- |
| x86_64 | 중단 — 이 번들은 amd64 전용입니다 |
| systemd | 중단 — containerd를 서비스로 등록할 수 없습니다 |
| iptables | 중단 — 아래 설명 참조 |
| overlayfs | 경고 — 스냅샷터가 느린 대체 경로로 떨어집니다 |
| tar · sha256sum · awk | 중단 — 압축 해제와 체크섬 검증에 씁니다 |
| root 또는 sudo | 중단 — 런타임 설치는 시스템 작업입니다 |

iptables가 특히 중요합니다 — 브리지 네트워크의 포트 매핑은 CNI portmap의 DNAT이고, 밖으로 나가는 트래픽은 MASQUERADE입니다. 둘 다 iptables로 이뤄집니다. 없으면 컨테이너는 뜨는데 화면이 열리지 않고 점검도 노드에 닿지 못하는 반쪽 상태가 됩니다. 폐쇄망 서버는 그 자리에서 iptables를 받을 수 없으므로, 설치를 끝내지 않고 멈추면서 --no-bridge 경로를 안내합니다.

## 3. 설치 순서

런타임 → 플랫폼 → (선택) 자동 기동. 순서가 바뀌면 플랫폼 설치가 "런타임이 없다"며 멈춥니다.

### ① 런타임 — root 필요

정적 바이너리를 풀고 containerd를 서비스로 등록합니다. 이 단계만 시스템을 고칩니다.

tar -xzf openstack-ops-runtime-2.3.5-offline.tar.gz
cd openstack-ops-runtime-2.3.5
sudo ./install-runtime.sh

# 브리지 대역(기본 10.4.0.0/24)이 사내망과 겹치면
sudo ./install-runtime.sh --cni-subnet 172.31.240.0/24

# 또는 브리지를 아예 만들지 않고 host 네트워크로 (4장 참조)
sudo ./install-runtime.sh --no-bridge

설치 전에 ip route와 브리지 대역이 겹치는지 계산합니다. 겹치면 중단합니다 — 겹친 채로 두면 일부 노드만 점검에 실패하는 형태로 나타나 원인을 찾기 어렵습니다.

### ② 플랫폼

이미지를 적재하고 컨테이너 하나를 띄웁니다. 번들 디렉터리 밖에는 아무것도 만들지 않습니다.

cd .. && tar -xzf openstack-ops-platform-1.1.4-offline.tar.gz
cd openstack-ops-platform-1.1.4
cp config.env.example config.env      # HOST_PORT · TIMEZONE · 필요하면 USE_HOST_NETWORK

sudo env "PATH=$PATH" ./install.sh

`env "PATH=$PATH"`가 핵심입니다 — nerdctl은 /usr/local/bin에 있는데 sudo가 PATH를 좁혀 그 경로를 못 보면, 설치 스크립트가 "런타임이 없다"며 멈춥니다. 런타임을 방금 깐 서버에서 가장 흔한 실패입니다.

6단계(실행 환경 → 설정 → 이미지 적재 → 데이터 → 기동 → 동작 확인)로 진행하고, 마지막에 접속 주소와 계정을 찍습니다. 초기 비밀번호는 Okestro2018@이며 첫 로그인에서 변경을 강제합니다.

### ③ 재부팅 자동 기동 — 선택

부팅 직후 컨테이너는 꺼져 있고 자기 자신을 켤 수 없습니다. 켜 줄 것을 하나 둡니다.

sudo ./opsctl.sh install-service      # 치환 → 검증 → 설치 → enable → 기동
sudo ./opsctl.sh uninstall-service    # 유닛만 제거. 컨테이너는 그대로

서식의 자리표시자를 번들 절대경로로 바꾸고, 파일을 놓기 전에 결과를 검사합니다. 자리표시자가 남았거나 경로가 절대경로가 아니면 설치하지 않고 멈춥니다. 같은 이름의 유닛이 이 번들의 것이 아니면 덮어쓰지 않습니다. 놓은 경로는 installed-service.txt에 적히고, 제거는 거기 적힌 것만 지웁니다.

1.1.3 이하에서는 이 명령이 없어 서식을 손으로 치환해야 합니다. 자리표시자는 밑줄 두 개를 포함한 __BUNDLE_DIR__ 전체입니다. BUNDLE_DIR만 바꾸면 __/경로__가 남아 systemd가 path is not absolute로 유닛을 거부합니다.

이 단계가 꼭 필요한가 — 컨테이너는 --restart unless-stopped로 떠 있고 nerdctl은 이를 containerd의 restart 플러그인에 맡깁니다. 그 플러그인이 켜져 있고 containerd가 부팅 시 뜨면 유닛 없이도 복구될 수 있습니다. 다만 실제 재부팅으로는 확인하지 않았습니다. 재부팅 창이 있으면 유닛 없이 한 번 확인해 보고, 없으면 유닛을 두는 쪽이 확실합니다.

## 4. 네트워크 선택 — 브리지 vs host

플랫폼은 컨테이너 안에서 점검 대상 노드로 SSH를 나갑니다. 여기서 막히면 화면은 멀쩡한데 점검만 전부 실패합니다. 먼저 정하고 가는 편이 낫습니다.

| 선택 | 설정 | 이럴 때 |
| --- | --- | --- |
| 브리지 (기본값) | USE_HOST_NETWORK=no, HOST_PORT 자유 | 노드가 배포 서버와 같은 대역에 있고, 포트를 8090 말고 다른 값으로 쓰고 싶을 때 |
| host (권장) | USE_HOST_NETWORK=yes, 포트 8090 고정 | 노드가 사설망 곳곳에 흩어져 있거나, 노드 방화벽이 출발지 IP 기준일 때. 브리지·NAT·포워딩이 통째로 빠지고 컨테이너가 배포 서버 네트워크를 그대로 씁니다. 노드 쪽 허용 규칙도 서버 IP 하나로 끝납니다. 런타임 설치의 --no-bridge와 짝입니다 |

### 막혔을 때 어느 층인지 보는 법

컨테이너 안과 호스트 양쪽에서 이름 해석 → 경로 → TCP 22 → SSH 배너를 확인하고, 두 결과의 조합으로 조치를 정합니다.

./opsctl.sh netcheck 10.255.191.11        # 기본 포트 22
./opsctl.sh netcheck controller-01 2222

| 컨테이너 | 호스트 | 결론과 조치 |
| --- | --- | --- |
| 성공 | 성공 | 네트워크는 문제가 아닙니다. 계정·키·호스트 키 승인·sudo를 봅니다 |
| 실패 | 성공 | 브리지가 사설망에 닿지 못합니다. USE_HOST_NETWORK=yes → ./opsctl.sh restart |
| 이름 해석 실패 | — | 컨테이너는 호스트 /etc/hosts를 물려받지 않습니다. 노드 인벤토리에 IP를 직접 넣으세요 |
| 실패 | 실패 | 서버 밖 문제입니다. 라우팅·방화벽·노드 sshd를 봅니다. 컨테이너 문제가 아닙니다 |
| 열림, SSH 아님 |  | 포트가 다르거나 앞에 다른 장비가 있습니다 |

출발지 주소도 함께 찍습니다. 10.4.x로 나가면 브리지를 거쳐 NAT된다는 뜻이라, 둘째 줄을 읽는 근거가 됩니다.

## 5. 노드 접속 — root 차단, sudo 계정만

점검 대상 노드에는 아무것도 설치하지 않습니다. 에이전트도 없습니다. 이미 있는 명령(systemctl·pcs· mysql·rabbitmqctl·openstack·ceph·ovs-vsctl·virsh·mount)을 셸 스크립트로 실행할 뿐입니다.

### 공급자 등록 시 넣는 것

계정명

개인키 또는 비밀번호

sudo 비밀번호 — NOPASSWD가 아닐 때만

자격증명은 Fernet으로 암호화되어 data/providers.db에 저장되고, 키는 data/.master_key입니다. 화면과 로그에는 절대 나오지 않습니다.

### 권한 상승이 일어나는 순서

접속 후 run_as_root()가 처리합니다.

sudo -k -n true 로 NOPASSWD 여부를 먼저 확인합니다.

NOPASSWD면 sudo -n -H bash -s 의 stdin으로 스크립트를 넘깁니다.

비밀번호가 필요하면 sudo -S -p '' -k -H bash -s 의 stdin에 저장된 sudo 비밀번호를 한 줄 먼저 넣고 이어서 스크립트를 넘깁니다. -k로 매번 새로 인증해 비밀번호 줄이 항상 sudo에 소비되게 하고, -H로 $HOME이 /root가 되게 해 OpenRC를 찾습니다.

출력 첫 줄의 root 마커를 확인합니다. 없으면 실패로 처리합니다.

비특권 실행으로 대체하지 않습니다 — 권한 상승에 실패하면 일반 권한으로 조용히 실행하지 않고 확인 불가로 표시합니다. 비특권 실행은 서비스 로그를 읽지 못한 채 "정상"으로 오판하기 때문입니다. 점검 결과가 틀리는 것보다 안 나오는 편이 낫습니다.

실패 사유는 화면에 구분해서 나옵니다 — sudo 비밀번호 불일치 / sudoers 미등록 / requiretty로 비대화형 sudo 차단 / 비밀번호 필요.

### 노드 쪽에 필요한 것은 셋뿐

그 계정의 SSH 로그인

그 계정의 sudo 권한 (NOPASSWD면 비밀번호 불필요)

sudoers에 requiretty가 없을 것

## 6. 서버에 남는 것과 되돌리기

### 런타임이 남기는 것

전부 installed-manifest.txt에 기록되고, uninstall-runtime.sh가 그 목록만 되돌립니다. 같은 디렉터리에 있던 남의 파일은 건드리지 않습니다.

| 경로 · 설정 | 제거 시 |
| --- | --- |
| /usr/local/{bin, libexec/cni, lib/systemd} | tar 내용 그대로 삭제 |
| /etc/systemd/system/containerd.service | 삭제 |
| /etc/cni/net.d/nerdctl-bridge.conflist | 삭제 (이미 있었으면 애초에 건드리지 않음) |
| /etc/modules-load.d · /etc/sysctl.d 각 1개 | 삭제 |
| net.ipv4.ip_forward, net.bridge.bridge-nf-call-iptables | 0이었던 것만 0으로 복원 |

### 플랫폼이 남기는 것

| 변화 | 되돌리기 |
| --- | --- |
| 컨테이너 1개 · 이미지 1개 | ./opsctl.sh remove |
| 번들 안 data/ (공급자 DB + 마스터 키) | ./opsctl.sh remove --all |
| systemd 유닛 1개 — ③단계를 실행했을 때만 | sudo ./opsctl.sh uninstall-service |

### 전체 제거 (설치의 역순)

cd /경로/openstack-ops-platform-1.1.4
sudo ./opsctl.sh uninstall-service     # 유닛부터
./opsctl.sh backup                     # 데이터를 남기려면 먼저
./opsctl.sh remove --all               # 컨테이너 · 이미지 · 데이터
cd .. && sudo rm -rf openstack-ops-platform-1.1.4

cd /경로/openstack-ops-runtime-2.3.5
sudo ./uninstall-runtime.sh            # 돌고 있는 컨테이너가 있으면 스스로 중단

백업 파일 취급 — backup이 만드는 tar.gz에는 SSH·MySQL 비밀번호를 푸는 마스터 키가 들어 있습니다. 접근 통제된 곳에 두거나, 남길 필요가 없으면 함께 지우세요. data/는 컨테이너가 root로 쓰므로 디렉터리 삭제에 sudo가 필요합니다.

## 7. 확인된 동작

이 서버(운영 서비스가 8090을 쓰는 중)에서 실제로 돌려 본 결과입니다.

| 시나리오 | 결과 |
| --- | --- |
| 빈 포트 8099로 설치 | 정상 — 로그인·이슈 노트 API 모두 200. 운영 8090은 그대로 200 |
| 운영 중 포트 변경 (8099 → 8098) | 정상 — config.env 한 줄 + restart. 8099 닫힘, 데이터(providers.db 260KB) 보존 |
| 이미 쓰는 포트(8090)로 설치 | 중단 — 운영 서비스 무영향, 컨테이너 생성 안 됨 |
| 같은 이름의 남의 컨테이너 존재 | 중단 — 그 컨테이너 살아남음 |
| 같은 포트를 다른 이름으로 재설치 | 중단 — 고치기 전에는 둘 다 떠서 포트를 나눠 가졌음 |
| k8s 노드 영향 | 없음 — 전용 namespace(openstack-ops) 사용, k8s.io 그대로 |

기동 확인은 컨테이너 안에서 — 호스트 포트로 확인하면 같은 포트를 쓰는 다른 서비스가 대신 응답해 기동 실패를 성공으로 보고합니다. 실제로 그랬고, 지금은 컨테이너가 살아 있고 그 안의 앱이 답할 때만 성공으로 봅니다. 기동에 실패하면 컨테이너를 정지시킵니다 — --restart unless-stopped가 실패를 무한 재시작으로 바꾸지 않도록.

## 8. 설치 후 첫 30분

./opsctl.sh status                     # 런타임 · 컨테이너 · 데이터 한눈에
./opsctl.sh netcheck <컨트롤러 VIP>     # 로그인 전에 SSH 경로부터
./opsctl.sh logs -f                    # 기동이 이상하면
./opsctl.sh restart                    # config.env 를 고친 뒤
./opsctl.sh backup                     # 공급자 등록을 마쳤으면

http://<서버IP>:<포트>/ 접속 → admin / Okestro2018@ → 비밀번호 변경(강제)

공급자 연결에서 대표 VIP·SSH 계정 등록 → SSH 지문 승인 → 연결 진단으로 VIP·권한 상승·OpenRC· Prometheus 한 번에 확인

일일점검에서 클러스터 노드 탐색 → 점검 실행

노드 이름이 해석되지 않는 사이트라면 탐색 대신 노드 인벤토리에 IP를 직접 넣으면 됩니다. 컨테이너는 호스트의 /etc/hosts를 물려받지 않습니다.

OpenStack 운영 지원 플랫폼 · 플랫폼 번들 1.1.4 · 런타임 번들 2.3.5 · 2026-09-08 기준 자세한 내용은 번들 안의 README-DEPLOY.md와 README-RUNTIME.md에 있습니다.